NGFW                                 Guía para dimensionar Firewall de nueva generación

Guia para dimensionar Firewall/UTM/NGFW

Objetivo

EL propósito de esta guía es comentar y entender los parámetros  necesarios para dimensionar firewalls , sistemas UTM (Unified Threat Management) y NGFW, para diferentes escenarios.  Esta guía es útil tanto para los Consultores Comerciales de integradores como para los propios clientes,  para que puedan especificar la solución apropiada para su entorno.  La explicación es teórica pero también se utiliza un ejemplo de un cliente con 300 usuarios.

En cualquier caso solo pretende ser una GUIA básica, ante cualquier duda o complejidad en el análisis, es fundamental consultar con los PREVENTAS CERTIFICADOS para que nos ayuden en el dimensionamiento.

Autores

Jean-Marc Catalaa :	Dell SonicWALL Argentina

Nicasio de Tomás: 		Dell Sonicwall España (revisión 1.1 2º revisión)

Revisión

| Revison | Fecha | Autores | Decripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 20/06/2012 | Jean-Marc Catalaa Nicasio de Tomás | 2ª Revisión Realizada por Nicasio de Tomás |

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3

QUE ES UN UTM? Y CUAL ES LA DIFERENCIA CON UN FIREWALL?.NGFW??  .............. 3

FIREWALL ,UTM  Y   NGFW  …………………………………….................................................................. 3

VALORES REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS ..........................................................................3

CONSIDERACIÓN 1: RENDIMIENTO ....................................................................................... 4

RENDIMIENTO DE FIREWALL...................................................................................................... 4

RENDIMIENTO DE UTM Y NGFW.....................................................................................:........... 4

CONSIDERACIÓN 2: CONEXIONES MÁXIMAS CONCURRENTES................................... 5

CONEXIONES CONCURRENTES POR USUARIO ................................................................:...... 5

CONEXIONES CONCURRENTES MÁXIMAS DE FIREWALL................................................... 5

CONEXIONES CONCURRENTES MÁXIMAS DE UTM/ NGFW................................................. 5

CONSIDERACIÓN 3: TOPOLOGÍA .............................................................................................. 6

TOPOLOGÍA TOTALMENTE PERIMETRAL ........................................................................:........ 6

TOPOLOGÍA CON ZONAS DE SEGURIDAD ................................................................................. 6

CONSIDERACIÓN 4: OTROS ELEMENTOS............................................................................... 7

FUNCIONALIDADES .........................................................................................................................7

DPI-SSL .................................................................................................................................................7

CAMBIOS Y CRECIMIENTO FUTURO ............................................................................................7

EJEMPLO PRÁCTICO.. .................................................................................................................. 7

EJEMPLO 1: PARA 300 USUARIOS ................................................................................................. 7

La Guía Rápida ………………………………………………………………………………………………….. 8

Topología Totalmente Perimetral......................................................................................................... 8

Topología con DMZ ............................................................................................................................. 8

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 8

DIMENSIONAMIENTOS RÁPIDOS............................................................................................... 8

Introducción

Primero se comentan algunos conceptos útiles para el dimensionamiento de un firewall / UTM /NGFW

Que es un UTM? Y cual es la diferencia con un Firewall?  Que es NGFW??

En realidad desde el punto de vista de rendimiento, existe una gran diferencia entre firewall y UTM (Unitfied Threat Management).  UTM es la evolución natural del firewall donde, además de las funcionalidades de firewall, el UTM agrega nuevos servicios.  Lo más importante del UTM, es la inspección profunda de paquetes, pero también incluye servicios como filtrado de contenidos y anti-spam.  El UTM es capaz de analizar la porción de los datos del paquete, lo cual contrasta con el firewall cuya inspección de estado solo se basa en la inspección del estado de las cabeceras de los paquetes.  Por buscar un ejemplo, Un firewall podría ser un Cartero, que en base a un origen y un destino es capaz de entregar un paquete o una carta, pero no sabe lo que hay dentro del paquete.

Un UTM, sería la persona que pasa los paquetes por un scanner o directamente los abre para ver su contenido.

El UTM a veces es referido también como Firewall multi-funcional.  Gartner, por ejemplo, usa este nombre para la categoría UTM.

También, los términos descriptos son referidos muchas veces en Ingles como:

-	Stateful Packet Inspection (SPI): Inspección de estado de los paquetes

-	Deep Packet Inspection (DPI): Inspección profunda de los paquetes

La inspección profunda incluye tres componentes principales:

-	Anti-Virus en Gateway: Servicio realizado sobre la transferencia de archivos con un protocolo (web, correo,

mensajería instantánea, etc.) y escaneo en búsqueda de virus, troyanos y otros tipos de elementos nocivos en el mismo.

-	Deteccion y Prevecion de Intrusos: esto es conocido en Ingles como IPS (intrusion Prevention

Services).   El sistema aquí analiza la parte de datos de los paquetes por ataques conocidos a vulnerabilidades.  Incluso, puede reconocer cuando agentes nocivos instalados en las PCs de usuarios se comunican con centro de control ubicado en Internet.

-	Anti-Spyware: Anti-spyware es parecido a como opera el IPS.  Solo cambia en los componentes que

busca como, por ejemplo, código nocivo escrito en JavaScript o Active-X que lee el navegador web del usuario.

La Modalidad Firewall y la Modalidad UTM

En realidad, hoy en día, la gran mayoría de los Fabricantes tienen UTMs.  Lo que cambia es la modalidad en la que se los utilice y la tecnología utilizada en la inspección profunda.   Si los servicios están activados, es un UTM. Si los servicios están sin activar es un firewall. Como veremos más adelante el equipo trabaja de forma diferente en cada modalidad y sus parámetros de rendimiento varían en función de los servicios que estén activados

Un UTM con todos los servicios NO ACTIVOS es un firewall.

Que es un Firewall de Nueva Generación??

Según Garner, se definen así a la evolución de los UTM, que:

.- Permiten visualizar y gestionar Aplicaciones directamente ( ver sus consumos de ancho de banda , Usuarios que las utilizan, etc.)

.- Tener capacidad de inspeccionar tráfico SSL

Consideracion 1: Rendimiento

Rendimiento de Firewall

Es conocido que todos los fabricantes midan sus equipos de la forma más conveniente.  Por eso es importante pedir un rendimiento superior al especificado en las características de los modelos.

Por ejemplo, el rendimiento de firewall es medida por SonicWALL usando RFC 2544 donde se utilizan paquetes grandes y trafico UDP unidireccional.  El valor obtenido es alto pero no contempla, por ejemplo, que los paquetes que normalmente atraviesan la red son una mezcla de paquetes grandes y  pequeños.  SonicWALL además ofrece la medición de rendimiento usando IMIX que es una mezcla

estándar de paquetes grandes y pequeños.  El resultado es que el rendimiento usando IMIX decae entre la

mitad o un tercio de la prueba con paquetes grandes.  Además, la comunicación UDP no requiere una respuesta del receptor (un paquete de ACK) por lo cual es más eficiente.  En situaciones típicas el trafico es un balance entre trafico TCP y UDP, por lo cual el valor bajaría aun mas.

Una regla conservadora, es  considerar el tráfico real soportado en un cuarto (1/4) del valor con paquetes grandes UDP.

Rendimiento de UTM

Cuando activamos los servicios UTM, el rendimiento también cambia mucho.  La diferencia es que en modo UTM el sistema estará haciendo un análisis más detallado y exhaustivo del tráfico ( inspección profunda de los paquetes) y esto reduce el rendimiento.

No todos los servicios consumen lo mismo.  El filtro de contenido es el más ligero, con un pequeño cambio en el  rendimiento.  La prevención de intrusos y el anti-spyware tiene un impacto moderado.  Mientras que el anti- virus en red que escanea y analiza archivos enviados es el más intenso y, entonces, el que mas reduce el rendimiento.

SonicWALL, en sus especificaciones detalla el rendimiento con 5 opciones…

-	Solo firewall

-	Firewall + IPS

-	Firewall + Anti-Virus

-	UTM = Firewall + IPS + AS + Anti-Virus + Filtro de Contenido

Es importante conocer los servicios que se van a utilizar.  En esa consideración, debería aplicar la regla de :

Rendimiento con todos los Servicios activados, es CINCO VECES INFERIOR al rendimiento de solo Firewal

Rendimiento de UTM+ NGFW ( Firewall de nueva Generación)

A la consideración del rendimiento como UTM, tenemos que considerar otros dos grandes factores si se van a utilizar:

Visualización de Aplicaciones y Gestión de las mismas, aquí podemos considerar un 20% adicional de uso de memoria, 	NO EXISTE IMPACTO EN EL RENDIMIENTO del FIREWALL

Inspeccionar tráfico SSL, ( con el proceso de desencriptación del mismo )

La situación en este escenario donde se requiere el máximo consumo de recursos del NGFW, sería:

- NGFW = Firewall + IPS + AS + Anti-Virus + Filtro de Contenido + AI + DPISSL

NOTA: En el caso de utilizar DPISSL, los protocos que utilicen SSL, por ejemplo HTTPS, se reducirá su rendimiento en un 50% aproximadamente

Consideracion 2: Conexiones Máximas Concurrentes

Conexiones Concurrentes por Usuario

Cuando un usuario navega una página web, típicamente utiliza varias conexiones concurrentes.  Eso es porque las páginas web son compuestas.  Además de bajar el HTML y código (JavaScript, CSS) embebido en la pagina, las paginas frecuentemente hacen referencias a información adicional tales como imágenes, flash, Javascript y CSS stylesheets.  Cada referencia abre una nueva conexión hacia  Internet (y a través del firewall).  Además, nuevas tecnologías como el AJAX corresponden a programas basados en Javascript embebidas en el HTML que sondean y actualizan la pagina web de forma continua.  Por ejemplo, una página de finanzas puede mostrar el precio de actualización actual en bolsa de una cuenta mientras este cambia, sin necesidad de intervención del usuario.

Entonces, ¿cuantas conexiones promedio utiliza un usuario? Bueno, la respuesta (no muy querida) es depende.  Mientras es bastante seguro asumir que un usuario use típicamente unas 50 conexiones concurrentes, eso también depende si el usuario también este utilizando ciertas aplicaciones como Skype o BitTorrent que pueden superar las 200 conexiones concurrentes.

Una estimación muy extrema para dimensionar seria considerar 200 conexiones concurrentes por usuario, de esta forma siempre tendremos las conexiones muy por encima de sus necesidades.

Además estamos considerando el impacto del uso de Aplication Intelligent.

NOTA: Si se considera el escenarios de que detrás del NGFW, tenemos Servicios hacia internet ( WEB, FTP, Correo, etc.), en este caso habría que considera el número de conexiones de Internet hacia los Servicios, sumándose al las conexiones concurrentes comentados para los usuarios LAN

Conexiones Concurrentes Máximas de Firewall

Son las consideradas, sin ningún servicio activado

Conexiones Concurrentes Máximas de UTM

Son las consideradas, con todos los servicios activados

| SONICWALL NGFW |  | NSA 220 | NSA 250M | NSA 2400 | NSA 3500 | NSA 4500 | NSA E5500 | NSA E6500 | NSA E8500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios Recomendados** |  | 20 a 60 | 30 a 100 | 50 a 150 | 100 a 300 | 250 a 500 | 500 a 1000 | 1000 a 3500 | Hasta 6000 |
| Conexiones nuevas por segundo |  | 2.200 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 85.000 |
| Conexiones simultaneas |  | 85.000 | 110.000 | 225.000 | 325.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Conexiones simultaneas DPI |  | 32.000 | 64.000 | 125.000 | 175.000 | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 1.250.000 |

Consideración 3: Topología

La topología en donde se coloque el equipo también determina la especificación del producto.

Topología Totalmente Perimetral

El equipo es totalmente perimetral cuando la comunicación que atraviesa el firewall consiste solamente de tráfico de Internet.

En estas circunstancias, el requerimiento de rendimiento no es muy elevado.  El ancho de banda no supera la suma de enlaces a Internet ya que cualquier comunicación entre usuarios y entre los usuarios y los servidores no pasa por el NGFW.

Topología perimetral + Zonas de Seguridad

La zona de seguridad mas conocida es la DMZ.  Es una zona que típicamente los usuarios de LAN pueden acceder, pero esta no puede acceder a los usuarios LAN.  la DMZ en una red diferente que la de los usuarios (la LAN), permitirá que el NGFW pueda escanear ese tráfico protegiendo los usuarios en la LAN y los servidores en la DMZ .

ConsideraciÓn 4: Otros Elementos a tener en cuenta en la solución

Funcionalidades

Nº de puertos y sus características ( esto para muchos entornos es fundamental)

Puertos 10/100/1000 cobre

Puertos SFP / SFP+

Puertos dedicados para HA

Cantidad de Túneles VPN Sitio-a-Sitio soportados

Cantidad de Clientes VPN (IPSec y SSL-VPN)

Servicios ofrecidos que están detrás del NGFW: Correo, WEB, FTP (consideración de su impacto)

Disponibilidad Activo/Activo y licenciamiento

Para soluciones WI-FI seguras: SonicPoints soportados por cada modelo

VLAN soportadas y control de las mismas por el Firewall

Consideraciones de  Futuro

Es importante evaluar la cantidad de usuarios y servicios dentro de los siguientes 3 años en el dimensionamiento

DPI-SSL

Las conexiones concurrentes donde se desencripta y examina trafico SSL varia con el equipo.

En SonicWALL esta funcionalidad esta a partir del NSA 220 y cada modelo tiene un ratio de conexiones DPI SSL soportadas y recomendables

Ejemplo Práctico:

Ejemplo 1: Para 300 Usuarios

Una Empresa de 300 personas, requiere reemplazar su firewall por uno de SonicWALL de última generación.

Tiene 2 WAN de 30 y 10 MB simétricos

¿Cual debería usar?

La Guía Rápida: La guía rápida para 300 usuarios mostraría a un NSA 3500 como la solución apropiada.

Vamos a analizar otras consideraciones para ver el resultado final:

Topología Totalmente Perimetral

Pero, asumiendo de que la cantidad de usuarios se quede en 300, que solo desea utilizar IPS y que la implementación es 100% perimetral.

El rendimiento del NSA 2400 es de 275 Mbps con IPS, usando la regla de 25%, y poniéndonos en la peor condición tendríamos 70 Mbps de tráfico real.  Habría que analizar la WANs en la que se esté balanceando tráfico.  Si se desea pretender también la funcionalidad anti-virus se bajaría a 40 Mbps, todavía aceptable para la WAN

Analizando las conexiones concurrentes soportadas, en modo UTM utiliza 125K conexiones.  Eso es un equivalente a 400 por usuario.  Hasta un cálculo en la peor condición, opinaría que esa cantidad es suficiente para los 300 usuarios.  Habría que saber si existen servicios hacia Internet para ver conexiones de fuera hacia dentro.

| SONICWALL NGFW | NSA 2400 | NSA 3500 | NSA 4500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios Recomendados** | 50 a 150 | 100 a 300 | 250 a 500 |
| CARACTERÍTICAS |  |  |  |
| Rendimiento FW Stateful Packet | 775Mbps | 1,5Gbps | 2,75Gbps |
| Rendimiento VPN (3DES & AES) | 350Mbps | 650Mbps | 1Gbps |
| Rendimiento IPS/IDP | 275Mbps | 750Mbps | 1,4Mbps |
| Rendimiento GAV | 160Mbps | 350Mbps | 690Mbps |
| Rendimiento Completo DPI | 150Mbps | 240Mbps | 600Mbps |
| Conexiones nuevas por segundo | 4.000 | 7.000 | 10.000 |
| Conexiones simultaneas | 225.000 | 325.000 | 500.000 |
| Conexiones simultaneas DPI | 125.000 | 175.000 | 250.000 |
| Usuario en el FW (B.D. interna) | 150 | 300 | 1000 |
| Inicios de sesion unica (SSO) | 250 | 500 | 1000 |

Topología con DMZ

Pero que pasaría si el cliente implementaría una DMZ.  Eso incrementaría el tráfico de LAN a DMZ y posiblemente de WAN a DMZ, por ser servicios hacia internet.

Si el tráfico a la DMZ es elevado como, por ejemplo, todos los usuarios suben y bajan archivos a un servidor en la DMZ, o hay servicios hacia internet,  entonces un NSA 3500 es más recomendable.

CONCLUSIONES:

La idea de esta Guía es ayudar de una forma rápida a dimensionar adecuadamente los requerimientos de los clientes, y que las personas que trabajan en el ámbito de desarrollo de Negocio puedan realizar esta función en la mayoría de las ocasiones, sin tener que recurrir al personal técnico de Preventa.

En cualquier caso en muchas ocasiones por la propia complejidad de la integración de NGFW en la infraestructura del cliente, por requerimientos técnicos más complejos, etc., la labor del Preventa en fundamental.

Dimensionamientos Rápidos

A veces uno necesita dar una respuesta rápida.  Siempre es importante condicionar la respuesta a un mejor conocimiento de la necesidad y metas del cliente como de su topología.

Pero, a veces hay que responder sin saber todos los detalles.  Para eso se recomienda la siguiente tabla donde los usuarios estimados es el valor más importante.